客车（含新能源汽车）采购需求标准

（征求意见稿）

  - 范围

本文件适用于各级国家机关、事业单位、团体组织使用财政性资金采购客车（含新能源汽车）。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1495  汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB/T 4780  汽车车身术语

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB 13094  客车结构安全要求

GB 17691  重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB 18352.6 	轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）

GB/T 18386.1  电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车

GB/T 18386.2  电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第2部分：重型商用车辆

GB/T 25982  客车车内噪声限值及测量方法

GB/T 33577  智能运输系统 车辆前向碰撞预警系统 性能要求和测试规程

  - 术语和定义

GB 7258、GB 13094界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

    - 客车 bus

设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李的汽车。

    - 纯电动客车 battery electric bus

由电动机驱动，且驱动电能来源于车载可充电能量储存系统的客车。

    - 混合动力客车 hybrid electric bus

能够至少从下述两类车载储存的能量中获得动力的客车。

——可消耗的燃料;

——可再充电能/能量储存装置。

其中根据是否具备外接充电能力，可分为：插电式混合动力客车（Plug-in型）和非插电式混合动力客车。

    - 燃料电池客车 fuel cell electric bus

以燃料电池作为主要动力电源的客车。

  - 客车类型划分

客车按动力能源分为燃油客车、纯电动客车、混合动力客车和燃料电池客车四种。按照车长和乘坐人数分为小型客车、中型客车和大型客车。车长小于6000mm且乘坐人数（含司机）大于7人且小于或等于9人的载客汽车是小型客车；车长小于6000mm且乘坐人数（含司机）为10-19人的载客汽车是中型客车；车长大于或等于6000mm或者乘坐人数（含司机）大于或等于20人的载客汽车是大型客车。（财库【2022】31号文件《财政部关于印发<政府采购品目分类目录>的通知》）

注：不含改装车。

  - 基本要求

    - 客车整车和相关部件应符合相应法律法规和强制性标准的要求。合规性验证方式：查验法律法规和强制性标准要求的客车整车和相关部件合规文件。

    - 客车整车和相关部件应优先采用国家鼓励的先进技术、工艺、产品和装备，不得使用国家公布的淘汰或禁止的技术、工艺、产品、装备及相关物质。合规性验证方式：查验客车生产单位提供的清单。

    - 客车采购应符合公务用车相关管理要求。

  - 客车指标要求

- 客车配置要求

| 类别 | 一级指标 | 二级指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保 | 整车质保 | / | 3年或6万公里 |
| 车身 | 车身长度 | 小型客车 | ＜6000mm |
|  |  | 中型客车 | ＜6000mm |
|  |  | 大型客车 | ≥6000mm |
|  | 乘坐人数（含司机） | 小型客车 | 8人或9人 |
|  |  | 中型客车 | 10人-19人 |
|  |  | 大型客车 | ≥20人 |
|  | 车身结构 | / | 冲压车身 |
|  |  | / | 骨架车身 |
| 发动机 （燃油客车、混合动力客车、燃料电池客车） | 进气形式 | / | 自然吸气 |
|  |  | / | 涡轮增压 |
|  | 气缸排列形式 | / | L |
|  |  | / | V |
|  | 燃料形式 | / | 汽油 |
|  |  | / | 氢燃料 |
|  |  | / | 柴油 |
|  | 燃油标号 | / | 92# |
|  |  | / | 95# |
|  |  | / | 98# |
|  | 供油方式 | / | 多点电喷 |
|  |  | / | 直喷 |
|  |  | / | 混合喷射 |
| 电动机 （纯电动客车、混合动力客车） | 电机类型 |  | 永磁/同步 |
|  |  |  | 前感应/异步 |
|  |  |  | 后永磁/同步 |
|  | 驱动电机数 |  | 单电机 |
|  |  |  | 双电机 |
|  |  |  | 三电机 |
|  |  |  | 四电机 |
|  | 电机布局 |  | 前置 |
|  |  |  | 后置 |
|  |  |  | 前置+后置 |
|  | 电池类型 |  | 磷酸铁锂电池 |
|  |  |  | 三元锂电池 |
|  |  |  | 镍氢电池 |
|  | 电池冷却方式 |  | 液冷 |
|  |  |  | 风冷 |
|  | 换电 |  | 支持 |
|  |  |  | 不支持 |
|  | 电池组质保 |  | 8年或10万公里 |
|  |  |  | 8年或12万公里 |
|  |  |  | 不限里程不限年限 |
|  | 充电模式 |  | 快充 |
|  |  |  | 非快充 |
| 门 | 小型客车 | / | 滑移门 |
|  |  | / | 电动门 |
|  | 中、大型客车 | / | 电动气动门 |
|  |  | / | 外摆内摆滑移门 |
| 玻璃 | 安全玻璃 | / | 必配 |
| 座椅 | 驾驶员座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|  |  |  | PU |
|  |  |  | 织物 |
|  |  | 调节方式 | 前后 |
|  |  |  | 上下 |
|  |  |  | 俯仰 |
|  |  |  | 靠背 |
|  | 乘客座椅 | 座椅材质 | 真皮 |
|  |  |  | PU |
|  |  |  | 织物 |
|  |  | 配置 | 靠背可调 |
|  |  |  | 侧移 |
|  |  |  | 脚蹬 |
|  |  |  | 腿托 |
|  |  |  | 杯托 |
|  |  |  | 桌板 |
|  |  |  | 扶手 |
| 地板 | 地板表面材质 | / | 木地板 |
|  |  | / | 地板革 |
|  | 地板材质 | / | PVC |
|  |  | / | 竹地板 |
|  |  | / | 木地板 |
| 内饰 | 车内行李架 | / | 选配 |
| 后视镜 | / | / | 手动 |
|  | / | / | 电动 |
|  | / | / | 电加热 |
| 天窗 | / | / | 逃生天窗 |
|  | / | / | 普通换气天窗 |
|  | / | / | 电动换气天窗 |
| 遮阳帘 | / | / | 司机遮阳帘 |
|  | / | / | 侧窗窗帘 |
| 逃生设备 | / | / | 安全锤 |
|  | / | / | 破玻器 |
| 灭火系统 | / | / | 灭火器 |
|  | / | / | 自动灭火 |
| 油漆 | / | / | 金属漆 |
|  | / | / | 素色漆 |
| 空调 | / | / | 内置 |
|  | / | / | 半顶 |
|  | / | / | 全顶 |
|  | / | / | 新风换气 |
| 灯光 | / | / | 外部灯光 |
|  | / | / | 内顶灯 |
|  | / | / | 阅读灯 |
|  | / | / | 氛围灯 |
| 多媒体 | / | / | 显示器 |
|  | / | / | 喊话器 |
| 信息化配置 | 调度管理系统 | / | 定位 |
|  |  | / | 监控 |
|  |  | / | 电子围栏 |
|  |  | / | 行车记录 |

- 客车结构、性能、安全要求

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 参数要求 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构要求 | 承载形式 | / | / | 承载式 | GB 4780 |
|  |  | / | / | 非承载式 |  |
|  | 结构形式 | 车长＞11m的公路客车和旅游客车及所有卧铺客车 | / | 全承载整体式 | GB 7258 |
| 性能要求 | 续驶里程 | 纯电动客车 | 常规工况法 | ≥200km | GB 18386.1，GB 18386.2 |
|  |  | 混合动力客车 | 纯电动状态 | ≥50km | GB 4780 |
|  | 动力性 | 发动机功率 | / | ≥标牌标明发动机功率的75% | GB 7258 |
|  | 制动性能 | 制动型式 | / | 气制动 | GB 7258 |
|  |  |  | / | 液压制动 | GB 7258 |
|  |  | 制动系统结构 | / | 双回路 | GB 7258 |
|  |  | 驻车制动性能 | 驻车时间 | ≥2min | GB 7258 |
|  | 转向 | 转向结构型式 | 助力转向 | 液压助力转向 | GB 7258 |
|  |  |  |  | 电子助力转向 |  |
|  | 舒适性 | 车内噪声 | 前置发动机（驾驶区） | ≤82dB | GB/T 25982 |
|  |  |  | 前置发动机（乘客区） | ≤82dB |  |
|  |  |  | 后（中）置发动机（驾驶区） | ≤72dB |  |
|  |  |  | 后（中）置发动机（乘客区） | ≤76dB |  |
|  |  | 加速噪声 | 小型客车 | ≤74 | GB 1495 |
|  |  |  | 中大型客车（GVM≤2t） | ≤76dB |  |
|  |  |  | 中大型客车（2t＜GVM≤3.5t） | ≤77dB |  |
|  |  |  | 中大型客车（GVM＞3.5t，P＜150kW） | ≤80dB |  |
|  |  |  | 中大型客车（GVM＞3.5t，P≥150kW） | ≤83dB |  |
|  | 环保 | 污染物排放 | / | 不超过国六b限值 | GB 17691，GB 18352.6 |
| 安全要求 | 防抱制动系统 | / | / | 必配 | GB 7258 |
|  | 电子稳定行控制系统 | / | / | 必配 | GB 7258 |
|  | 爆胎保护 | / | / | 必配 | GB 7258 |
|  | 轮胎 |  | / | 无内胎子午线轮胎 | GB 7258 |
|  | 防撞预警 | / | / | 必配 | GB/T 33577 |
|  | 驾驶员行为监控 | 中、大型客车 | / | 必配 | GB 7258 |
|  | 车内外视频监控 | 中、大型客车 | 至少4路监控（车前、乘客区、乘客门、驾驶员） | 必配 | GB 7258 |
|  | 侧倾稳定性 | / | / | ≤28° | GB 13094 |
|  | 内饰材料 | 阻燃性 | 燃烧速度 | ≤70mm/min | GB 7258 |
|  | 安全带 | 类别 | / | 两点式 | GB 7258 |
|  |  |  | / | 三点式 |  |
|  |  | 安全带提醒装置 |  | 必配 |  |

  - 商务及运维服务要求

- 商务及运维服务指标要求

| 序号 | 分类 | 一级指标 | 二级指标/要求 | 是否可以作为评分因素 | 指标要求 | 履行验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务要求 | 产品交付 | 交付方法、地点 | 否 | a)交货方法：送货上门； b)交货地点： 采购人指定地点。 | 1、查看厂商产品自声明文件 |
| 2 | 服务要求 |  | 证书要求、随车物品 | 否 | a)配备中文产品合格证或者相关证明、产品一致性证书、产品使用说明书、维修保养手册等随车文件； b)随车提供工具、附件等物品的，还应当附随车物品清单。 | 1、查看厂商产品自声明文件 2、现场查验 |
| 3 | 服务要求 |  | 交付要求 | 否 | a）与采购人共同查验汽车产品的外观、内饰等可以现场查验的质量状况； b）向采购人交付随车文件以及购车发票； c）按照随车物品清单向采购人交付随车工具、附件等物品； d）对照随车文件，告知采购人汽车产品的保修政策、修理者网点信息的查询方式； e）提醒采购人阅读安全注意事项并按照产品使用说明书的要求使用、维护、保养汽车产品。 | 1、查看厂商产品自声明文件 2、现场查验 |
| 4 | 服务要求 | 产品保修 | 保修政策 | 否 | a）保修政策不低于生产商官方网站及主流第三方网站宣传的年限或里程； b）首保免费。 | 1、查看厂商服务自声明文件 |
| 5 | 供应保障要求 | 供应链质量 | 供应能力证明 | 否 | 提供厂商供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品使用周期内稳定供货。 | 1、查看厂商产品自声明文件 |